京建发〔2013〕515号附件1

轨道交通工地全封闭绿色施工标准

| 全封闭绿色施工总体要求：“整齐、美观、安全、环保” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收分项 |  | 验收标准 |
| 1 | 全封闭建筑 | 结构形式 | ①四周采用彩钢板，顶棚阳光板面积不小于顶棚总面积的30% |
| 2 |  |  | ②彩钢板颜色为蓝色 |
| 3 |  |  | ③两侧百叶窗每间隔5m一扇；每隔10m设置1台窗式通风机 |
| 4 |  |  | ④地面平整、夯实且硬化，混凝土强度等级不低于C15 |
| 5 |  |  | ⑤封闭结构必须经过计算，并经监理单位审核批准后方可安装；安装完成后必须经过监理单位验收 |
| 6 |  | 降尘设施 | ①搅拌系统必须全封闭，采取全自动控制，混凝土搅拌机上安装除尘器 |
| 7 |  |  | ②具备条件时配料机应安装地下 |
| 8 |  |  | ③渣土仓出口安装电动卷帘门 |
| 9 |  |  | ④应在整体密封彩钢房内设置水雾帷幕系统 |
| 10 |  |  | ⑤竖井吸出式风管口应设置除尘装置 |
| 11 |  | 隧道内除尘 | 隧道内应有有效的除尘、降尘及通风设施设备 |
| 12 | 独立设置的建筑设施 | 砂石料仓 | 砂石料场必须全封闭，可采用砖墙或彩钢板密闭，彩钢板颜色为蓝色，进出料口应安装电动卷帘门 |
| 13 |  | 搅拌系统 | ①搅拌系统必须全封闭，可采用砖墙或彩钢板密闭，彩钢板颜色为蓝色，进出料口应安装电动卷帘门 |
| 14 |  |  | ②搅拌系统采取全自动控制,条件具备时安装地下；混凝土搅拌机上安装除尘器 |
| 15 |  |  | ③具备条件时配料机应安装地下 |
| 16 | 水泥罐 |  | 设置吸尘器 |