附件1

起重机械安全检查表

项目名称：                                                                       （50项）

| 序号 | 检查项 |  | 检查结果 |  | 需要说明的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、塔式起重机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塔式起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效 |  |  |  |  |
| 2 | 塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电 |  |  |  |  |
| 3 | 塔式起重机基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求 |  |  |  |  |
| 4 | 塔式起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑保持安全距离 |  |  |  |  |
| 5 | 塔式起重机避雷接地装置牢固可靠，符合规定 |  |  |  |  |
| 6 | 塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求 |  |  |  |  |
| 7 | 塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀 |  |  |  |  |
| 8 | 塔式起重机吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置 |  |  |  |  |
| 9 | 塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求 |  |  |  |  |
| 10 | 起重机械的安全装置灵敏、可靠；主要承载结构件完好；结构件的连接螺栓、销轴有效；机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求 |  |  |  |  |
| 11 | 起重机械的备案、租赁符合要求 |  |  |  |  |
| 12 | 起重机械安装、拆卸符合要求 |  |  |  |  |
| 13 | 按规定办理使用登记 |  |  |  |  |
| 14 | 起重机械的基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求 |  |  |  |  |
| 二、□施工升降机 □物料提升机 |  |  |  |  |  |
| 15 | 地面防护围栏符合规范要求 |  |  |  |  |
| 16 | 停层平台等防护设施符合规范要求 |  |  |  |  |
| 17 | 防坠安全器在有效标定期限内 |  |  |  |  |
| 18 | 安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效 |  |  |  |  |
| 19 | 钢丝绳的规格、使用符合规范要求 |  |  |  |  |
| 20 | 导轨架垂直度在规定范围内 |  |  |  |  |
| 21 | 自由端高度符合使用说明书要求 |  |  |  |  |
| 22 | 缆风绳的设置组数及位置符合说明书的要求 |  |  |  |  |
| 23 | 吊笼门符合相关规范要求 |  |  |  |  |
| 24 | 各节点螺栓紧固力矩符合规定 |  |  |  |  |
| 25 | 制动器性能良好，手动功能正常 |  |  |  |  |
| 26 | 附墙符合要求。缆风绳、地锚的设置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  |  |
| 27 | 电气线路符合要求 |  |  |  |  |
| 28 | 安全钩完好有效 |  |  |  |  |
| 结果统计： |  | 符合 项；不符合 项 |  |  |  |
| 检查人员： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 三、□门式起重机 □桥式起重机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 起重机的主要承载结构件无腐蚀、裂纹、变形、整体稳定 |  |  |  |  |
| 30 | 司机室的结构应有足够的强度和刚度，司机室与起重机的连接应牢固、可靠 |  |  |  |  |
| 31 | 外露传动部位的防护罩（盖）应齐全、完好、固定牢固 |  |  |  |  |
| 32 | 在主梁一侧落钩的单梁起重机应设置防倾翻安全钩，当小车正常运行时，应保证安全钩与主梁的间隙，保证小车运行无卡阻 |  |  |  |  |
| 33 | 起升机构应设置起升高度限位器，且功能可靠、有效 |  |  |  |  |
| 34 | 大、小车运行机构应设置有效的行程限位装置，轨道端部应分别装设缓冲器和止挡装置，且有效 |  |  |  |  |
| 35 | 大车轨道如铺设在工作面或地面时，应设置扫轨板，扫轨板距轨面部应大于10mm |  |  |  |  |
| 36 | 桥式起重机司机室如位于大车滑线端部时，通向起重机的梯子和走台与滑线间应设置防护板；滑线端的端梁下也应设防护板 |  |  |  |  |
| 37 | 防护门必须设有电器联锁保护装置，当门打开时，起重机的所有机构应不能工作 |  |  |  |  |
| 38 | 导绳器应移动灵活、自动限位灵敏、可靠 |  |  |  |  |
| 39 | 钢丝绳的规格、型号应符合该机说明书规定，排列应整齐，与卷筒和滑轮应匹配，穿绕正确 |  |  |  |  |
| 40 | 吊钩的规格应符合说明书规定，应设有防脱钩装置，不得使用铸造吊钩,吊钩严禁补焊 |  |  |  |  |
| 结果统计： |  | 符合 项；不符合 项 |  |  |  |
| 检查人员： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 四、流动式起重机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 起重机应按照吊装方案确定的位置作业 |  |  |  |  |
| 42 | 起重机支腿应支在坚实坚实稳固的地面，严禁支腿下方有孔洞 |  |  |  |  |
| 43 | 起重机的任何部位与架空输电线路之间的距离应符合规定，否则应采取有效的安全防护措施 |  |  |  |  |
| 44 | 金属结构件螺栓或铆钉连接不应松动，不应有缺件、损坏等缺陷；高强度螺栓连接的预紧力应符合说明书规定 |  |  |  |  |
| 45 | 起重机使用的钢丝绳的规格、型号应符合该机说明书要求 |  |  |  |  |
| 46 | 钢丝绳与滑轮和卷筒相匹配，穿绕正确，钢丝绳未达到报废标准，钢丝绳达到最大出绳量时，在卷筒上应保留3圈以上 |  |  |  |  |
| 47 | 吊钩严禁补焊，不得使用铸造的吊钩，吊钩表面应光洁、不应有剥裂、锐角、毛刺、裂纹，并设有防脱钩装置且工作可靠有效 |  |  |  |  |
| 48 | 根据吊物重量、吊物尺寸等确定吊索具规格和吊装方法 |  |  |  |  |
| 49 | 起重机报警装置、起重机力矩限制器、起重机重量限制器等安全装置灵敏可靠 |  |  |  |  |
| 50 | 起重臂旋转半径范围内不应有人或车辆经过 |  |  |  |  |
| 结果统计： |  | 符合 项；不符合 项 |  |  |  |
| 检查人员： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |