附件1

| 施工现场“防高坠”安全专项检查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查工地： 检查时间： |  |  |  |
| 建设单位： |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |
| 监理单位： |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 是否符合要求 | 备注 |
| 1 | 建立安全生产责任制和安全生产教育培训制度情况。 |  |  |
| 2 | 按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施情况。 |  |  |
| 3 | 危大工程专项施工方案编制及审核签章情况。 |  |  |
| 4 | 超过一定规模的危大工程专家论证及按照专家意见修改情况。 |  |  |
| 5 | 危大工程施工期间，项目负责人应当在施工现场履职。 |  |  |
| 6 | 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。 |  |  |
| 7 | 施工现场应设置重大危险源公示栏以及安全宣传、评比、曝光栏。 |  |  |
| 8 | 项目负责人及专职安全生产管理人员取得安全生产考核合格证情况。 |  |  |
| 9 | 专职安全生产管理人员配备应符合《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）的规定要求。 |  |  |
| 10 | 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。 |  |  |
| 11 | 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。 |  |  |
| 12 | 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格证。 |  |  |
| 13 | 施工期间高处作业人员应按要求正确佩戴安全带等安全防护用品。 |  |  |
| 14 | 坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。 |  |  |
| 15 | 楼梯未安装正式防护栏杆前，必须搭设高度不低于1.2m的防护栏杆。 |  |  |
| 16 | 多层建筑首层四周必须搭设3m宽的水平安全网，网底距接触面不得小于3m;高层建筑首层四周应搭设6m宽的双层水平安全网，网底距接触面不得小于5m。多层和高层建筑应每隔四层且不大于10m，应设一道3m宽的水平安全网。 |  |  |
| 17 | 短边长度1.5m 以下的孔洞，应用坚实盖板封闭，有防止挪动、位移的措施，盖板应加警示标识；短边长度超过1.5m 的孔洞，四周必须搭设两道不低于1.2m 的防护栏杆，孔洞中间设置水平安全网。 |  |  |
| 18 | 建筑物主要出人口必须搭设大于通道宽度的防护棚，棚顶应满铺不小于50mm厚的脚手板。多层建筑防护棚长度不小于3m，高层建筑防护棚长度不小于号6m。 |  |  |
| 19 | 脚手架搭设前，应对场地进行清理、平整，地基应坚实、均匀，并应采取排水措施。 |  |  |
| 20 | 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 |  |  |
| 21 | 脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。 |  |  |
| 22 | 连墙件的垂直间距不应大于建筑的层高，并且不应大于4m，水平距离不应大于6m。 |  |  |
| 23 | 开口型双排脚手架的两端必须设置连墙件和横向斜撑。 |  |  |
| 24 | 单、双排脚手架底层步距均不应大于2m。 |  |  |
| 25 | 脚手板应铺设牢靠、严实，并用安全网双层兜底。施工层以下每隔10m应用安全网封闭。 |  |  |
| 26 | 电梯井口有可靠的洞口防护措施，电梯井内每隔两层且不大于10m设置一道水平安全网。 |  |  |
| 27 | 悬挑式钢平台主绳、保险绳吊点应分别设置，不得采用钢丝绳从平台下兜底的方式。主绳吊点距平台前端不应大于500mm，保险绳吊点距主绳吊点不宜大于500mm ，保险绳应张紧，主绳、保险绳严禁使用花篮螺栓调节。 |  |  |
| 28 | 悬挑式操作平台的设置应符合下列规定： 1.悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在主体结构上，且应可靠连接； 2.未经专项设计的临时设施上，不得设置悬挑式操作平台； 3.悬挑式操作平台的结构应稳定可靠，且其承载力应符合使用要求。 |  |  |
| 29 | 悬挑式钢平台内侧必须设置荷载（吨位）标示牌，且应注明各种物料放置数量和码放要求。 |  |  |
| 30 | 吊篮悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或悬挑结构边缘。 |  |  |
| 31 | 吊篮内必须2人同时作业，操作人员应佩带好安全带，安全带与安全绳通过锁绳器连接。 |  |  |
| 检查人员： |  |  |  |
| 受检人员及联系方式： |  |  |  |