京建发〔2023〕252号附件1

限额以下小型工程施工现场危险物品清单

| 表1 纳入危险化学品目录的物品清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 化学品目录中序号 | 品名 | 常见品种 |
| 1022 | 甲醇 | 甲醇、木醇、木精 |
| 1630 | 汽油 | 汽油 |
| 1648 | 氢 | 氢、氢气 |
| 1674 | 柴油 | 柴油 |
| 2123 | 天然气[富含甲烷的] | 天然气 |
| 2492 | 亚硝酸钠 | 亚硝酸钠 |
| 2528 | 氧[压缩的或液化的] | 高纯氧 |
| 2548 | 液化石油气 | 液化石油气 |
| 2568 | 乙醇[无水] | 无水酒精 |
| 2629 | 乙炔 | 乙炔、电石气 |
| 2828 | 含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃] | 氨基树脂涂料 |
|  |  | 丙烯酸酯类树脂涂料 |
|  |  | 醇酸树脂涂料 |
|  |  | 酚醛树脂涂料 |
|  |  | 过氯乙烯树脂涂料 |
|  |  | 环氧树脂涂料 |
|  |  | 聚氨酯树脂涂料 |
|  |  | 聚酯树脂涂料 |
|  |  | 沥青涂料 |
|  |  | 天然树脂涂料 |
|  |  | 烯类树脂涂料 |
|  |  | 橡胶涂料 |
|  |  | 硝基涂料 |
|  |  | 氨基树脂类胶粘剂 |
|  |  | 丙烯酸酯聚合物类胶粘剂 |
|  |  | 酚醛复合结构型胶粘剂 |
|  |  | 环氧树脂类胶粘剂 |
|  |  | 聚氨酯类胶粘剂 |
|  |  | 氯丁胶粘剂 |
|  |  | 有机硅类胶粘剂 |
|  |  | 涂料用稀释剂 |
| 备注：不包括溶剂型地坪涂料、溶剂型内外墙涂料和溶剂型防水涂料。 |  |  |

| 表2 原材料中存在危险化学品成分的物品清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名大类 | 品名类别 | 相关品种名称 |
| 防腐涂料 | 金属表面或混凝土表面用溶剂型防腐涂料 | 溶剂型环氧富锌底漆、溶剂型无机富锌底漆、溶剂型环氧磷酸锌底漆、溶剂型环氧封闭漆、环氧沥青防腐涂料、溶剂型环氧云铁中间漆、溶剂型环氧厚浆漆、溶剂型环氧玻璃鳞片漆、溶剂型聚氨酯面漆、溶剂型氟碳面漆、溶剂型聚硅氧烷面漆等 |
| 防火涂料 | 溶剂型防火涂料 | 室内溶剂型钢结构膨胀型防火涂料、室外溶剂型钢结构膨胀型防火涂料 |
| 木器涂料 | 溶剂型木器涂料 | 溶剂型硝基木器涂料、溶剂型聚氨酯木器涂料、溶剂型醇酸木器涂料、木蜡油等 |
| 胶粘剂 | 溶剂型胶粘剂 | 溶剂型聚氨酯胶粘剂、溶剂型氯丁橡胶胶粘剂、结构胶粘剂、溶剂型基层处理剂等 |

京建发〔2023〕252号附件2

高风险限额以下小型工程判定标准

一、在以下公众聚集人员密集的建筑物或场所内进行施工的限额以下小型工程判定为高风险限额以下小型工程。

（一）体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

（二）民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

（三）宾馆、饭店、商场、市场；

（四）影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆；

（五）劳动密集型企业的生产加工车间、员工集体宿舍，寺庙、教堂；

（六）养老院、福利院，医院的门诊楼，医院、疗养院的病房楼；

（七）托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所；

（八）学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍；

（九）歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅；

（十）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站；

（十一）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。

二、含危险性较大的深基坑、有限空间作业、起重吊装等施工内容，容易导致人员群死群伤的限额以下小型工程判定为高风险限额以下小型工程。

（一）危险性较大的深基坑是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（二）有限空间是指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入、未被设计为固定工作场所、自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间作业是指进入有限空间实施的作业活动。

（三）危险性较大的起重吊装是指采用起重机械和非常规起重设备、方法进行安装的工程：

1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。非常规起重设备、方法包括：采用自制起重设备、设施进行起重作业；2台（或以上）起重设备联合作业；流动式起重机带载行走；采用滑排、滑轨、滚杠、地牛等措施进行水平位移；采用绞磨、卷扬机、葫芦或者液压千斤顶等方式进行提升；人力起重工程。

2.采用起重机械进行安装的工程。

三、需要变动建筑主体结构和承重结构的限额以下小型工程判定为高风险限额以下小型工程。

（一）建筑主体指建筑实体的结构构造，包括屋盖、楼盖、梁、柱、支撑、墙体、连接接点和基础等。

（二）承重结构是指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传递给基础地基的主要结构构件和其连接接点，包括承重墙体、立杆、柱、框架柱、支墩、楼板、梁、屋架、悬索等。